- Приложение

к Правилам классификации

автомобильных дорог

в Российской Федерации

и их отнесения к категориям

автомобильных дорог

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Параметры элементов │                                     Класс автомобильной дороги

автомобильной дороги ├──────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────

│автомагистраль│ скоростная  │                     обычная автомобильная дорога

│              │автомобильная│                  (нескоростная автомобильная дорога)

│              │   дорога    │

├──────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────

│                                   Категории автомобильной дороги

├──────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────────────┬──────────┬────────┬───────────

│      IА      │     IБ      │        IВ      │          II         │   III    │   IV   │      V

──────────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────────────┴──────────┴────────┴───────────

1. Общее число полос    4 и более      4 и более       4 и более         4         2          2       2           1

движения, штук

2. Ширина полосы           3,75          3,75         3,5 - 3,75    3,5 - 3,75 3,5 - 3,75 3,25 - 3,5 3 - 3,25 3,5 - 4,5

движения, м

3. Ширина обочины          3,75          3,75         3,25 - 3,75     2,5 - 3    2,5 - 3    2 - 2,5   1,5 - 2   1 - 1,75

(не менее), м

4. Ширина                   6              5               5              -        -           -         -         -

разделительной

полосы, м

5. Пересечение с         в разных       в разных      допускается     в одном   в одном    в одном   в одном   в одном

автомобильными        уровнях        уровнях       пересечение      уровне    уровне     уровне    уровне    уровне

дорогами                                         в одном уровне

с автомобильными

дорогами со

светофорным

регулированием

не чаще чем

через 5 км

6. Пересечение с         в разных       в разных        в разных      в разных  в разных   в разных  в одном   в одном

железными             уровнях        уровнях          уровнях       уровнях   уровнях    уровнях   уровне    уровне

дорогами

7. Доступ к дороге    не допускается  допускается    допускается    допуска-   допуска-   допуска-   допуска- допуска-

с примыкающей                      не чаще чем    не чаще чем    ется       ется       ется       ется     ется

дороги в одном                     через 5 км      через 5 км

уровне

8. Максимальный            0,6           0,65             0,7       0,7        0,7        0,7        0,7      0,7

уровень загрузки

дороги движением

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания: 1. Ширина обочин автомобильной дороги на особо трудных участках горной местности, на участках, проходящих по особо ценным земельным угодьям, а также в местах с переходно-скоростными полосами и дополнительными полосами на подъем может составлять до 1,5 метра - для дорог IБ, IВ и II категорий и до 1 метра - для дорог III, IV и V категорий.

2. На автомобильных дорогах категории IВ ширина разделительной полосы может быть равной 2 метрам (без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги).

3. Максимальный уровень загрузки дороги движением определяется как отношение величины максимальной интенсивности движения к величине ее пропускной способности.

4. Допускается классифицировать автомобильные дороги как скоростные автомобильные дороги только по общему числу полос движения и видам пересечения с автомобильными и железными дорогами, при этом для указанного класса автомобильной дороги ширина полосы движения не должна быть менее 3,5 метра.