ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Граф-Инфо»

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Положения о территориальном планировании Холмского муниципального района Новгородской области

Договор №42/11 от 19.05.2011 г.

Директор ООО «Граф-Инфо» _____________________ Л.В. Морякова Руководитель проекта ______________________ Т.В.Лисова Великий Новгород, 2012 г.

- Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – ведущий специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий специалист | Лисова Т.В. Маркова С.Н. |
| Юридическое сопровождение | юрисконсульт | Ермоленко Т.И. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании Холмского муниципального района |  |
| 2. Графические материалы |  |  |
| 2.1 | Карта границы зон размещения планируемых объектов капитального строительства местного значения Холмского муниципального района Новгородской области | М 1:50000 |
| 3. | Электронная версия проекта на CD |  |

Содержание.

Состав проектных материалов	4

Введение	6

1. Цели и задачи территориального планирования.	7

1.1.Цели территориального планирования	7

1.2.Задачи территориального планирования	7

1.2.1.Задачи пространственного развития	7

1.2.2.Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства	7

1.2.3.Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия	7

1.2.4.Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды	7

1.2.5.Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	8

1.2.6.Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования	8

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

2.1. Предложения по зонам планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения	8

2.1.1 Предложения по зонам планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения	8

2.1.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов специального назначения.	13

2.1.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.	14

Транспортная инфраструктура	14

Газоснабжение	14

Водоснабжение и водоотведение.	15

Теплоснабжение.	16

Электроснабжение.	17

Системы связи	18

2.2.Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую.	20

2.2.1.Мероприятия по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, предусмотренные в генеральных планах поселений Холмского района.	20

2.3. Мероприятия по организации земель особо охраняемых природных территорий.	21

2.4.Мероприятия по организации зон культурного наследия	22

2.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	23

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	23

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	27

2.6.Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования.	28

Приложение 1.	29

# Введение

Настоящая работа выполнена в соответствии с Договором  №42/11  от 19.05.2011 года по подготовке проекта схемы территориального планирования Холмского муниципального района Новгородской области в части положения о территориальном планировании,  заключенным между ООО «Граф-Инфо» и Администрацией Холмского муниципального района, и Техническим заданием на подготовку проекта схемы  территориального планирования Холмского муниципального района Новгородской области в части положения о территориальном планировании (приложение 1).

Настоящие Положения о территориальном планировании Холмского муниципального района подготовлены в соответствии со статьей 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе схемы территориального планирования Холмского муниципального района Новгородской области.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Цель работы – подготовка схемы территориального планирования Холмского района в соответствии с федеральным законодательством в области градостроительной деятельности, а также создания ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Схема территориального планирования Холмского района разработана на расчетный срок до 2031 года. Этапы реализации схемы территориального планирования, их сроки определяются органами местного самоуправления района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию района, приоритетных национальных проектов.

Реализация схемы территориального планирования района осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации схемы территориального планирования района, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого главой местной администрации района в течение трех месяцев со дня утверждения схемы территориального планирования.

План реализации схемы территориального планирования района является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития района.

# 1. Цели и задачи территориального планирования.

# 1.1.Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий муниципального района исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития района;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов.

# 1.2.Задачи территориального планирования

# 1.2.1.Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития территории муниципального района является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории;

- увеличение инвестиционной привлекательности Холмского района для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы;

- создание условий для разнообразных видов туризма.

# 1.2.2.Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- развитие базовых объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих внешние транспортные связи;

- повышение качества транспортных связей за счет совершенствования как всей дорожной сети, так и отдельных ее элементов.

Инженерная инфраструктура

Предоставление качественных услуг по электро- и газоснабжению поселений за счет создания новых и модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры, а также развития систем инженерных коммуникаций.

# 1.2.3.Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

Восстановление и сохранение объектов культурного наследия на территории Холмского муниципального района, создание историко-культурной привлекательности района для развития туристических программ различных направлений.

# 1.2.4.Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального района, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию.

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды:

-     атмосферного воздуха;

-     поверхностных и подземных вод;

-     земель, недр, почв;

-     лесов, растительности и животного мира.

Создание, развитие и поддержание системы особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) посредством:

- обеспечения градостроительными средствами сохранения и развития комплексной, репрезентативной и эффективно управляемой системы ООПТ;

- обеспечения градостроительными средствами предотвращения неблагоприятных воздействий, грозящих ООПТ.

# 1.2.5.Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 1.2.6.Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования

1) Утверждение плана реализации схемы территориального планирования района;

2) введение системы мониторинга реализации схемы территориального планирования района;

3) создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности района.

# 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

# 2.1. Предложения по зонам планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

# 2.1.1 Предложения по зонам планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

В соответствии со ст.19 Градостроительного кодекса РФ разработана Схема размещения объектов капитального строительства местного значения. К таким объектам отнесены:

- проектируемый полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

В рамках схемы территориального планирования Новгородской области создание крупных промышленных и агропромышленных комплексов на территории Холмского муниципального района не предусматривается.

Проектом Схемы территориального планирования Новгородской области  предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Строительство и реконструкция автодорог:

  - Строительство и реконструкция автодорог в целях повышения уровня дорожной проницаемости границ:

- Строительство автодороги Каменка – Велилы (Марёвский – Холмский р-ны);

- Строительство автодороги Морхово – Языковщина (Холмский р-н – Тверская обл.).

- В области энергетического комплекса

  - Развитие электросетьевого хозяйства:

- Завершение начатого  строительства ВЛ 110 кВ «ПС 110/35/10 кВ Русса – ПС 110/35/10 кВ Поддорье – ПС 110/35/10 кВ Холм», протяженностью 100 км, с сооружением ПС 110/35/10 кВ «Поддорье» с 2 трансформаторами по 6,3 МВА;

- Строительство ВЛ 110 кВ «ПС 110/35/10 кВ Русса – ПС 110/35/10 кВ Поддорье – ПС 110/35/10 кВ Холм» позволит в перспективе перевести действующую сеть 35 кВ между ПС 110/35/10 кВ «Русса» и «Холм», полностью амортизированную по сроку службы и имеющую низкую пропускную способность, на напряжение 110 кВ;

- реконструкция  ПС «Холм» 110/35/10 кВ  2х10 МВА с заменой оборудования и трансформаторов на современные типы. Реконструкция ОРУ 110 кВ с сооружением линейной ячейки 110 кВ с электрогазовым выключателем;

- строительство ВЛ 110 кВ «ПС 110 кВ Русса – ПС110 кВ Холм» протяженностью 100 км для разукрупнения сети 110 кВ («Марёвский транзит»), усиления надежности электроснабжения потребителей Валдайского и Старорусского районов.

2.2. Газоснабжение:

- Строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газораспределительных сетей для достижения 100 % газификации области.

- Потребителей сжиженного газа необходимо постепенно, где это целесообразно, переводить на природный газ.

2.3. В области водоснабжения и водоотведения:

- проведение поисково-разведочных работ по источникам подземных вод для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой  г. Холм;

- провести реконструкцию и расширение очистных сооружений водоотведения г. Холм.

2.4.  В области инженерной подготовки и защиты территории:

- Проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых), следующих населенных пунктов, мостов и дорог: д.Устье, Тогодь, Старое, Удобы, Борок, Калинкино, Наход,  дороги Радилово – Сопки, Холм – Морхово.

2.5. Промышленный комплекс:

- предложений областного значения в Холмском районе не предусмотрено.

2.6. Агропромышленный комплекс:

- предложений областного значения в Холмском районе не предусмотрено.

2.7. Предложения в сфере гражданского строительства:

- Освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- Подготовка земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории Новгородской области;

- осуществить жилищное строительство (с выделением необходимых территорий) на территории района в следующих объемах:

- 2007-2015 годы – 2,0 тысячи м2 общей площади (потребная территория 1,5 га, застройка усадебная);

- 2016-2030 годы – 75,0 тысячи м2 общей площади (потребная территория 54 га, застройка усадебная).

2.8. Предложения по строительству и реконструкции объектов социальной сферы:

- предложений областного значения в Холмском районе не предусмотрено, кроме, проведения ремонтных работ помещений центральных районных больниц.

2.9. Предложения в сфере охраны окружающей среды:

- Первая очередь:

- В целях решения задач охраны окружающей среды Новгородской области предлагаются следующие первоочередные мероприятия:

-- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников.

-- Организация системы контроля за выбросами автотранспорта, на первую очередь во всех районных центрах.

-- Разработка сводных томов ПДВ для всех районных центров Новгородской области.

-- Организация системы мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях городов и крупных населенных пунктов. Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

-- В качестве одного из первоочередных мероприятий в области должно стать строительство современных очистных сооружений.

-- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

-- В Холмском районе строительство нового полигона ТБО, с установками по прессованию и брикетированию отходов.

- Расчетный срок

- проведение реконструкции и расширения очистных сооружений водоотведения: г. Холм.

2.10.1. Предложения по организации новых охраняемых природных территорий регионального значения:

- Первая очередь:

- Территории Новгородской области высокой научно-познавательной и экологической ценности, нуждающихся в особом режиме природопользования для сохранения и изучения биологического разнообразия и эталонов, 1 очередь (2015 г.) (перспективные ОЗУ):

-  Долина р. Крутовка и местечко Боброво на территории Холмского муниципального района, площадь 280 га.

- Расчетный срок

-  Перечень территорий Новгородской области, обладающих биологическим разнообразием и высокой научно-познавательной ценностью, нуждающихся в охране  и особом режиме природопользования, планируемых к созданию на  расчётный срок - 2030 год (перспективные ОЗУ):

- Ландшафт в нижнем течении рек Большой и Малый Тудер на территории Холмского муниципального района, площадь – 450 га.

2.10.1. Выделение территорий для организации памятников природы и резервирование земель для создания памятников природы регионального значения:

- Первая очередь:

- Дубрава на реке Батутина на территории Холмского района площадью 210 га;

- Урочище Соловьи на территории Холмского района площадью 501 га;

- Долина р. Крутовка и местечко Боброво на территории Холмского района площадью 276 га.

2.11. Предложения по организации охраны и использования памятников истории и культуры (объектов культурного наследия):

- Обеспечить в соответствии с законодательными требованиями сохранение объектов охраны, включающих все памятники истории и культуры, в том числе вносимые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ (формирование которого определено сроком 2006-2010 гг.).

- Разработать стратегию «Воссоздание Древней Руси» на территории Новгородской области, заключающуюся в создании единого историко-культурного пространства на базе исторического Центра г. Великого Новгорода.

- Установить соответствующие зоны и режимы охраны памятников.

- Придать интегрирующую роль в системе охраны культурного наследия на территории области историко-краеведческим музеям со своими материальными и информационными фондами.

- Сохранять одновременно с памятниками архитектуры и градостроительства и их историческую среду.

- Выполнить разработки историко-архитектурных и историко-археологических опорных планов для исторических населенных мест с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории.

2.12. Предложения по изменению границ сельскохозяйственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий в их составе:

- Перевод отдельных участков (уже выделенных крестьянским фермерским хозяйствам) из состава земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения во всех муниципальных районах.

- Перевод наиболее продуктивных участков сельскохозяйственных угодий из состава земель запаса для перевода в земли сельскохозяйственного назначения.

2.13. Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- Первая очередь:

- Проведение капитального ремонта пожарных депо:  ПЧ-34 г. Холм.

- Строительство пожарных депо на 2 автомобиля в следующих населенных пунктах: Тухомичи, Красный Бор.

- Расчетный срок:

- Проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых), следующих населенных пунктов, мостов и дорог: д.Устье, Тогодь, Старое, Удобы, Борок, Калинкино, Наход,  дороги Радилово – Сопки, Холм – Морхово.

Иные менее масштабные мероприятия по развитию Холмского муниципального района предусмотрены в рамках генеральных планов Холмского городского, Красноборского, Морховского и Тогодского сельских поселений.

В генеральных планах поселений на расчетный срок до 2031 г. предусмотрено:

Муниципальное образование Холмское городское  поселение:

В соответствии с утвержденным генеральным планом «Холмское городское поселение Холмский Муниципальный район Новгородская область» (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», В.Новгород, 2009 г.) «в социальной сфере поселения предлагаются следующие мероприятия:

- снос объектов соцкультбыта по причине ветхости зданий;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и в замен ликвидируемых объектов;

- реконструкция объектов.

Снос объектов социальной сферы и новое строительство запланировано в два этапа.

Запланированы к сносу следующие объекты:

- детский сад «Комарик» на 35 мест;

- ДЮЦ «Очаг» на 150 мест;

- комитет по культуре и кино районная дирекция кино-видопоказа;

- контора ОАО «Северавтотранс»;

- бухгалтерия.

Генеральным планом предусмотрено строительство следующих объектов обслуживания населения:

1 очередь:

- детский сад на 120 мест;

- банно-прачечный комбинат на 40 мест/852 кг белья в смену, химчистка на 25 кг вещей в смену.

2 очередь:

- детский сад на 150 мест;

-  детский сад с переходом на 100 мест;

- дом бытовых услуг ООО «Хурам» под межшкольные учебно-производственные  мастерские;

- плоскостные спортивные сооружения (7290 м2);

- плавательный бассейн (275 м2);

- библиотеку;

- сберегательную кассу;

- опорный пункт охраны порядка».

Запланировано развитие промышленных и коммунально-складских предприятий и зон для их размещения и развития.

Необходимо отметить, что при планировании развития Холмского городского поселения в той или иной мере учитывались потребности не только г.Холм, но и сельских поселений входящих в состав Холмского муниципального района.

Муниципальное образование Красноборское   сельское поселение:

Строительство в д.Красный Бор:

- кварталов индивидуальной жилой застройки (общей площадью не менее  3,1 тысяч м2);

- культурно-спортивного комплекса на 100 мест с торговыми объектами  и кафе;

- пожарного депо на 2 автомашины.

Развитие системы инженерной инфраструктуры  и благоустройство территории.

Предусмотрено проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых), дороги: Радилово-Сопки.

Предусмотрено создание условий для развития индустрии отдыха и туризма.

Муниципальное образование Морховское  сельское поселение:

Строительство в д. Морхово и других населенных пунктах поселения:

- жилья площадью не менее 3,0 тысяч м2;

- пожарного  депо на 2 автомобиля в д.Тухомичи.

Запланировано строительство и реконструкция автодорог в целях повышения уровня дорожной проницаемости границ:

- Строительство автодороги Каменка – Велилы (Марёвский – Холмский районы).

Предусмотрено проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых), дороги: Холм-Морхово.

Предусмотрено создание условий для развития индустрии отдыха и туризма, развитие системы инженерной инфраструктуры  и благоустройство территории.

Муниципальное образование Тогодское  сельское поселение:

Строительство в д. Тогодь и других населенных пунктах поселения:

- жилья площадью не менее 6,1 тысяч м2,

- систем инженерного обеспечения населения.

Строительство на территории Тогодского сельского поселения общерайонного полигона твердых бытовых отходов.

Запланировано строительство и реконструкция автодорог в целях повышения уровня дорожной проницаемости границ:

- Строительство автодороги Каменка – Велилы (Марёвский – Холмский районы);

Предусмотрено создание условий для развития индустрии отдыха и туризма.

Предусмотрено проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых), следующих населенных пунктов, мостов и дорог: д.Устье, Тогодь, Старое, Удобы, Борок, Калинкино, Наход,  дороги Радилово – Сопки.

# 2.1.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов специального назначения.

В соответствии с ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ, ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года №89-ФЗ к вопросам местного значения городских, сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, к вопросам местного значения муниципального района - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. При сложившейся ситуации надо стремиться к минимизации количества отходов и рациональному использованию площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей под полигоны способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе целесообразно отбирать из общей массы ТБО вторичное сырье (бумагу, текстиль, пластмассу, металлолом) и отправлять его на переработку. Однако это будет зависеть от способности налаживания органами местного самоуправления этого процесса: заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, организация временного хранения и вывоза утильсырья и т.п.

Такой способ обращения с отходами, несомненно, наиболее прогрессивный, экологически чистый и ресурсосберегающий.

На территории Холмского района  в настоящее время имеются  санкционированные  свалки  твердых бытовых отходов, в частности, твердые бытовые отходы с территории района  вывозятся на свалку, расположенную вблизи г.Холм – в 1 км южнее города по дороге на д.Морхово. Эта свалка находится в водоохраной зоне реки Большой Тудер и в соответствии со статьей 65 «Водного кодекса РФ»  подлежит закрытию.

Проектом предусматривается для складирования ТБО Холмского муниципального района использовать районный полигон. В Холмском районе планируется строительство нового полигона ТБО (с установками по прессованию и брикетированию отходов). Для строительства полигона ТБО по проекту  выполненному  ООО «Институт «Новгородинжпроект» в 2004 году выделен земельный участок на территории Тогодского сельского поселения в районе урочища Сошкино площадью 3933 м2.

Проект полигона ТБО – 4,0 га в урочище Сошкино, в 2 км к юго-востоку от г.Холм (место расположения утверждено Постановлением Администрации Холмского района №411 от 08.08.2003 года.  Полигон ТБО расположен в 1,8 км (по дороге) от д.Залесье СЗЗ определена Заключением №14 ГУ ЦГСЭН в Холмском районе – 500 м. Подъезд к полигону по асфальтированной дороге Холм-Каменка. Полигон за пределами водоохраной зоны р.Большой Тудер. Производительность полигона  666,3 т/год.  Срок эксплуатации – 39 лет.

Размещение данного объекта имеет важное значение для поселений Холмского района, т.к.  своевременное удаление твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную очистку населенных пунктов и создает необходимые санитарно-экологические условия их существования.

Еще один вид объектов специального назначения, требующих преобразования являются кладбища традиционного захоронения. Для захоронения умерших жителей Холмского района имеется 17 кладбищ, расположенных во всех поселениях.

Проектом генерального плана на расчетный срок предлагается закрыть все кладбища, попадающие в прибрежную и водоохранную зоны водных объектов.

Для захоронения умерших жителей населенных пунктов Холмского района предлагается использовать кладбища отвечающие нормативным требованиям.

# 2.1.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

В области развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  схемой территориального планирования Холмского муниципального района предусмотрено:

- создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро-, тепло- и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых производственных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ;

- создание условий для развития электро- и теплоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей объекты социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, производства  и жилищного строительства в рамках реализации приоритетных национальных проектов;

- создание достаточной сырьевой и энергетической базы, обеспечивающей сбалансированное развитие регионального топливно-энергетического комплекса;

- создание условий для современного информационного обеспечения населения и производственных объектов района.

## Транспортная инфраструктура

Планируется проведение мероприятий по принятию дорог в собственность муниципального района, так как не закончена юридическая процедура по оформлению документов по передаче дорог в муниципальную собственность муниципального района.

В соответствии  с проектом  Схемы территориального планирования Новгородской области в Холмском районе для улучшения транспортного сообщения предусматривается строительство:

-  автодороги Холм – Новинка (Холмский район – Тверская область);

-  автодороги Каменка – Велилы (Холмский – Холмский районы).

Кроме того в части развития внешнего транспорта предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям;

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

## Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов Холмского муниципального района   в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа от индивидуальных баллонных  установок. Природным  газом район не обеспечен. Сжиженный газ доставляется автотранспортом  в баллонах с  газового участка г. Холм и с ГНП г. Старая Русса. Газ в основном используется населением на приготовление пищи. В связи с удаленностью от основных газовых  магистралей и газораспределительных станций, возможность газификации природным газом сельского поселения  планируется рассматривать после 2015 года.

На период до завершения полной газификации всей Новгородской области и, в том числе,  Холмского муниципального района схемой территориального планирования предусмотрено обеспечение потребителей сжиженным газом в объемах, необходимых для приготовления жителями нужд по приготовлению пищи и обеспечению потребностей в нагреве воды для бытовых целей, а также обеспечение потребностей коммунально-бытовой сферы.

Затем  по мере  создания газопроводов-отводов, газо-распределительных станций (ГРС), межпоселковых и поселковых газораспределительных сетей на территории Холмского района предусматривается постепенный перевод потребителей на природный газ (в экономически обоснованных случаях). На расчетный срок предусматривается сохранение газоснабжения сжиженными углеводородами малых и удаленных от газопроводов природного газа населенных пунктов.

## Водоснабжение и водоотведение.

На территории Холмского муниципального района расположено 144 населенных пункта, большинство из которых не имеют централизованных систем водоснабжения.  Так в Красноборском сельском поселении такие системы имеются только в д. Красный Бор, д. Наволок, д.Каменка, д.Сопки и поселках Чекуново  и Первомайский, то есть в 6 из 32 населенных пунктов (в 18,7% населенных пунктов поселения).  Не лучше ситуация в Тогодском и Морховском поселениях.  Только в Холмском городском поселении процент охвата централизованным водоснабжением составляет 86%. На остальной части поселения установлены водоразборные колонки. Водоснабжение большинства  населённых пунктов  обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

В настоящее время сточные воды в основной своей массе не проходят необходимую очистку. Даже в г.Холм охват населения централизованной системой канализации составляет 12 %. Основная часть Холмского городского поселения и населенных пунктов района не канализирована.  Жилые дома оборудованы надворными уборными,  резервуарами накопителями и локальными очистными сооружениями. Очистка этих сооружений ведется ассенизационными машинами с вывозом нечистот на биологические очистные сооружения г.Холм или    в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В области водоснабжения и водоотведения проектом Схемы территориального планирования Новгородской области предусмотрены следующие мероприятия по Холмскому району:

- проведение поисково-разведочных работ по источникам подземных вод для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой  г. Холм;

- провести реконструкцию и расширение очистных сооружений водоотведения г. Холм.

В масштабах поселений  Холмского муниципального района предусмотрена реконструкция и расширение сети водоснабжения населенных пунктов, в том числе,  за счет  строительства новых артезианских скважин, создания  новых систем централизованного водоснабжения. При проведении таких работ предусмотрена жесткая реализация мероприятий по защите объектов от пожара. Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*.

Проблемы  водоотведения в Холмском городском поселении детально проанализированы в Генеральном плане Холмского городского поселения Холмского Муниципального района Новгородской области  (В.Новгород, 2009 г., ОАО «Институт Новгородгражданпроект»).

По административным центрам сельских поселений планируется схема водоотведения, согласно которой  сточные воды от зданий и части жилой застройки системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки сточных (например, фирмы «ЕКОС»)   необходимой производительностью с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим донным выпуском «рассеянного» типа.  Производительность таких канализационных очистных сооружений принята из расчёта вывоза сточных вод ассенизационными машинами от неканализованных частей населенных пунктов при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сутки на одного жителя (п. 2.4 СНиП 2.04.03-85).

Жилые дома, расположенные в отдалении от предлагаемых сетей канализации, рекомендуется оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Либо рекомендуется оснащение их блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

При определении мест для вывоза сточных вод учитывалась расстояние до ближайших очистных сооружений и наличие резерва по мощности очистки. Так, для Красноборского сельского поселения предлагался следующий вариант – сточные воды предлагалось вывозить:

- от д. Бабино, д.  Барсуки, д.  Борисово, д.  Ветно, д.  Власково, д.  Высокое, д.  Гора, д.  Дунаево, д.  Замошье, д.  Ильинское, д.  Клевдино, д.  Красный Бор, д.  Лехино, д.  Новая, д.  Петрово, д.  Подфильни, д.  Пустыньки, д.  Ручейки, д.  Сопки, п.  Сопки, д. Стрецово, д.  Тарыжино, д.  Фрюнино, д.  Ширяево – на планируемые КОС д. Красный Бор;

- от д. Высокое, д. Каменка, д.  Кузёмкино, д.  Наволок, д.  Новички, п.  Чекуново, п.  Первомайский, д.  Чекуново – на КОС г. Холм.

Аналогичные решения предлагаются и для других сельских поселений района.

## Теплоснабжение.

В настоящее время  в населенных пунктах  Холмского  муниципального района основным источником теплоснабжения является печное отопление (вид топлива – дрова). Централизовано теплом снабжается лишь часть объектов общественно-бытового назначения и некоторые многоквартирные дома. Снабжение теплом таких объектов осуществляется от котельных на твердом топливе.

В рамках территориального планирования в области теплоснабжения населения Холмского муниципального района необходимо  проведение реформирования системы теплоснабжения на основе  ресурсосбережения.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной  и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6 лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой  водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется  котел на любом доступном виде топлива. При газификации сельского поселения теплоснабжение предлагается от двухконтурных газовых котлов.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные  источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

При отсутствии газа, в ближайшее время, теплоснабжение осуществить любым доступным видом топлива.

В рамках схемы территориального развития предусматривается:

- Реконструкция и модернизация действующих источников тепла, строительство малых и средних установок на доступном топливе с последующим переводом их на природный газ.

- Для теплоснабжения мелких, особенно сельскохозяйственных, потребителей целесообразно внедрить котельные малой мощности с комбинированной выработкой тепло- и электроэнергии.

- Замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии.

- Применение энергосберегающих технологий и материалов при строительстве жилья.

- Внедрение приборов учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

- Внедрение локальных индивидуальных отопительных систем.

## Электроснабжение.

Энергоснабжение района обеспечивает филиал ОАО «МРСК-Северо-Запада» («Новгородэнерго») через ПС «Холм» 110/35/10 кВ, которая связана по ВЛ-110 кВ с Псковской энергосистемой и по ВЛ-110 с ПС «Старорусская» 330/110/35/10.

Проектом схемы территориального планирования Новгородской области планируется:

- Завершение начатого  строительства ВЛ 110 кВ «ПС 110/35/10 кВ Русса – ПС 110/35/10 кВ Поддорье – ПС 110/35/10 кВ Холм», протяженностью 100 км, с сооружением ПС 110/35/10 кВ «Поддорье» с 2 трансформаторами по 6,3 МВА;

- Строительство ВЛ 110 кВ «ПС 110/35/10 кВ Русса – ПС 110/35/10 кВ Поддорье – ПС 110/35/10 кВ Холм» позволит в перспективе перевести действующую сеть 35 кВ между ПС 110/35/10 кВ «Русса» и «Холм», полностью амортизированную по сроку службы и имеющую низкую пропускную способность, на напряжение 110 кВ;

- реконструкция  ПС «Холм» 110/35/10 кВ  2х10 МВА с заменой оборудования и трансформаторов на современные типы. Реконструкция ОРУ 110 кВ с сооружением линейной ячейки 110 кВ с электрогазовым выключателем;

- строительство ВЛ 110 кВ «ПС 110 кВ Русса – ПС110 кВ Холм» протяженностью 100 км для разукрупнения сети 110 кВ («Марёвский транзит»), усиления надежности электроснабжения потребителей Валдайского и Старорусского районов.

Проектами генеральных планов городских и сельских поселений предусмотрена:

-  модернизация существующих энергосистем и строительство новых для планируемой жилой застройки, что будет сопровождаться строительством новых ТП,  линий ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ, а также реконструкцией существующих сетей 0,4 и 10 кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ, а также существующих ТП (объемы работ определяются  владельцами сетей);

- повышение управляемости электрических сетей за счет широкого применения различных управляемых элементов, в т. ч. управляемых реакторов, статических тиристорных компенсаторов, фазоповоротных трансформаторов, более современных РПН для трансформаторов и автотрансформаторов, вставок постоянного поля и др. Применение этих средств управления позволит повысить пропускную способность электрической сети, улучшить качество электроэнергии, повысить надежность и экономичность работы электросетей;

- для повышения надежности энергосистемы обеспечить оперативный резерв мощности электростанций области (2-3 % от общей мощности энергооборудования), автоматическое регулирование частоты вращения агрегатов, резерв мощности для первичного и вторичного регулирования частоты, регулирование напряжения, координацию систем защиты и противоаварийного управления;

- проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже, замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям, замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже, оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства линий, реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа;

- совершенствование систем учета, в том числе и за счет внедрения АСКУЭ (Автоматизированной системы коммерческого учета). При увеличении числа подстанций охваченных АСКУЭ, появится возможность контроля баланса электроэнергии не только по отдельным энергообъектам, но и по транзитным ВЛ, что также позволит снижать потери электроэнергии. Контроль баланса электроэнергии на подстанциях является подтверждением достоверности учета электроэнергии, а автоматизация учета, позволяет при возникновении небаланса выше допустимых пределов оперативно выявлять причину его появления, оперативно ее устранять, тем самым снижать потери электроэнергии.

## Системы связи

Продолжатся  работы по улучшению услуг универсальной связи (ОАО «Северо-Западный Телеком»).

При коэффициенте семейности 3 норма обеспечения населения телефонной связью составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей. Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей.

Потребность в телефонах на расчетный срок составит 2535 номеров.

В населенных пунктах поселений имеются универсальные таксофоны в рамках реализации приоритетного национального проекта «Универсальная услуга». Универсальные таксофоны установлены с использованием проводной технологии и обеспечивают доступ к местной, внутризоновой, междугородной и международной связи жителей населенных пунктов. В качестве средства оплаты звонков используется универсальная карта связи. Основными пунктами распространения карт является отделение почтовой связи. Звонки на телефоны аварийных и экстренных служб с универсальных таксофонов осуществляются бесплатно.

Поселения Холмского района имеют доступ к глобальной сети Интернет в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Универсальная услуга связи».

Приоритетными задачами этой программы являются подключение бюджетных организаций к компьютерным сетям и организация структуры межведомственного взаимодействия; развитие точек коллективного доступа в сеть Интернет и развитие системы обучения с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий; построение единой государственной защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и общедоступности общегосударственных информационных ресурсов.

Важным  моментом  на  современном  этапе  является  развитие  информационных  телекоммуникационных сетей  и  сетей  передачи  данных (мультисервисная сеть)  с  предоставлением  населению  различных  мультимедийных  услуг, включая  «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие  удалённых  цифровых  абонентских  модулей;

- развитие  сети,  работающей по  ВОЛС;

- создание  и развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет».

Будет продолжать развиваться  в населенных пунктах и система  сотовой  радиотелефонной  связи  на  базе  стандарта  GSM. Дальнейшее  развитие  этого  вида  связи, которое  начинает  составлять  существенную  конкуренцию  телефонии  общего  пользования,  должно  идти  по  пути  увеличения  площади  покрытия  территории  населенных пунктов  и  прилегающих  районов  сотовой связью  с  применением  новейших  технологий  и  повышения  качества  связи.

В перспективе предлагается подготовка сети TV вещания к переходу на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного  вещания.  Развитие системы  кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

Распоряжением Правительства РФ от 21 сентября 2009 года №1349-р утверждена Концепция федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы». В соответствии с данной программой  создание в Российской Федерации единого информационного пространства, в первую очередь развитие телерадиовещания, направлено на обеспечение конституционных прав и свобод человека, равного доступа к массовой информации, эффективное использование духовного и культурного наследия нации, ее исторических традиций, соблюдение норм общественной жизни, защиту нравственных ценностей и воспитание патриотизма.

В период перехода развитых стран к построению информационного общества телерадиовещание стало важнейшим средством массовой информации, влияющим на духовное развитие и экономическую активность населения, социальную стабильность и развитие институтов гражданского общества.

Одним из институтов, способствующих повышению темпов экономического развития, развитию человеческого капитала и повышению качества жизни, является государственная поддержка массовых коммуникаций.

Среди задач в сфере массовых коммуникаций выделяются:

- модернизация сети телерадиовещания Российской Федерации, включая переход на цифровое вещание и расширение вещания на страны ближнего и дальнего зарубежья;

- повышение адресности и увеличение разнообразия информационных услуг;

- разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере массовых коммуникаций;

- обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

Созданная в течение нескольких десятилетий государственная система бесплатного наземного эфирного телерадиовещания в силу географических, социальных и экономических причин составляет основу информационного обеспечения населения страны. Для большинства населения страны единственным общедоступным источником получения телерадиоканалов является эфирное вещание.

Наряду с бесплатным наземным эфирным телевизионным вещанием в крупных городах и населенных пунктах развивается платное кабельное и спутниковое телевидение, предоставляющее населению увеличенный пакет каналов и ряд дополнительных услуг.

Передающая сеть звукового радиовещания в ДВ-, СВ- и КВ-диапазонах для внутрироссийского вещания и иновещания, созданная на территории России к середине 80-х годов, обеспечивала практически полный охват населения России уверенным приемом государственных радиопрограмм и позволяла решать задачи по круглосуточному глобальному вещанию на 78 языках народов мира.

В результате снижения загрузки и мощности передатчиков государственное радиовещание сегодня не может в полном объеме выполнить функцию оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, что является одной из основных обязанностей таких радиостанций, как «Радио России» и «Маяк».

Распространение телерадиоканалов в общероссийском масштабе в аналоговом формате является на сегодняшний день энерго-, материало- и трудозатратным, а с учетом ограниченности свободного радиочастотного ресурса модернизация аналоговых сетей вещания по принципу воспроизводства, тем более для организации новых каналов вещания, становится бесперспективной.

Международным союзом электросвязи на конференции по планированию наземного цифрового вещания «Женева-06» установлен срок окончания переходного периода на цифровое наземное эфирное вещание - 2015 год.

# 2.2.Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую.

Порядок перевода земель из одной категории в другую регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами, а также принятыми во исполнение Федеральных законов Постановлениями Правительства Российской Федерации.

# 2.2.1.Мероприятия по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, предусмотренные в генеральных планах поселений Холмского района.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях.

На расчетный срок планируется уменьшение земель сельскохозяйственного назначения до 19342,9 га или на 3,9 га за счет их перевода в земли промышленности.

После утверждения проектов документов территориального планирования (генеральных планов) поселений необходимо выполнить работы по текстовому и графическому описанию местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости. В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» орган местного самоуправления в срок не более чем десять рабочих дней со дня вступления в силу правового акта, который принят таким органом в пределах его компетенции и которым устанавливается или изменяется граница населенного пункта представляет в орган кадастрового учета документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости в соответствии со статьей 9 или 10 настоящего Федерального закона сведения. Предоставление данной информации необходимо для отражения новых (установленных) границ населенных пунктов в информационной системе государственного кадастрового учета. Только после выполнения всех указанных мероприятий границы земель населенных пунктов будут сформированы и утверждены в установленном порядке.

В соответствии со ст.83 Земельного Кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Схемой территориального планирования Холмского района не предусмотрено изменение границ населенных пунктов.

# 2.3. Мероприятия по организации земель особо охраняемых природных территорий.

25 мая 1994 года постановлением правительства Российской Федерации  № 526 на территории Новгородской области  был организован  новый государственный природный заповедник  федерального значения - «Рдейский», с целью сохранения и изучения уникального массива сфагновых болот южной тайги - Полистово-Ловатской болотной системы. Система занимает значительную часть водораздела рек Полисть и Ловать, площадь ПЛБС оценивается примерно в 140 тысяч гектаров, она считается одной из крупнейших болотных систем в Европе.

Заповедник расположен на юго-западе Новгородской области, на территории Поддорского и Холмского районов. Его территория находится на расстоянии 8—50 км от дороги Великие Луки — Холм — Новгород. Состоит заповедник из одного участка площадью 36,9 тыс. га, площадь охранной зоны - 4,8 тыс. га.

Из объектов территориального значения необходимо отметить, что согласно приложения 4 «Перечень особо ценных клюквенных болот, подлежащих охране по управлению лесного хозяйства» и приложения 5 «Перечень рек с протоками и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых рыб, на которых устанавливаются водоохранные зоны» к распоряжению исполнительного комитета Новгородского областного Совета депутатов трудящихся  «Об охране диких животных и растений, находящихся на территории области» от 23.09.1977 года № 631-р взяты под государственную охрану клюквенное болото и река Кунья с притоком Подер (нерестовая форелевая река), которые также планируются оформить как ООПТ регионального значения.

Проектом Схемы территориального планирования  Новгородской области на расчетный срок планируется к созданию (письмо Областного Государственного Бюджетного учреждения «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями» от 10.10.2011 г. №191) следующие ООПТ:

- «Ландшафт в нижнем течении рек Большой и Малый Тудер»;

- «Долина р.Крутовка и местечко Боброво»;

- «Урочище Соловьи»;

- «Дубрава на реке Батутинка»;

- «Холмский государственный природный биологический заказник».

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы (ФЗ РФ от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ст.27).

На перспективу до 2030 года предлагается:

- осуществление мероприятий по регламентации  рекреационных  нагрузок  в  зонах  особо охраняемых территорий;

-   разработать в  интересах  будущих  поколений перспективный план мероприятий по сохранению  ООПТ   -  уникальных и ценных в экологическом,  научном, историко-культурном и эстетическом отношении памятников природы;

-  выполнить мероприятия по установлению границ и постановке на кадастровый учет данных территорий;

- выявить ключевые   связующие   элементы   и   провести   анализ возможности создания на их основе новых ООПТ и охранных зон,  в  том числе экосистем,  в целях формирования ядер и коридоров экологического  каркаса  района  с  последующей  интеграцией  его  в экосеть Новгородской области:

- сохранение и развитие комплексной системы особо охраняемых природных территорий;

- предотвращение и смягчение неблагоприятных воздействий, грозящих ООПТ;

- сохранение биологического разнообразия, в т.ч. на территории ООПТ;

- регулирование или рациональное использование биологических ресурсов, имеющих важное значение для сохранения биологического разнообразия;

- содействие в защите экосистем  и естественных мест обитания, сохранение жизнеспособных популяций видов  в естественных условиях;

- обеспечение экологически обоснованного и устойчивого развития на территориях, прилегающих к ООПТ, в целях содействия охраны этих территорий;

- принятие мер по реабилитации и восстановлению находящихся в опасности видов;

- создание условий, необходимых для обеспечения совместимости существующих способов использования с сохранением биологического разнообразия и устойчивым использованием его компонентов.

# 2.4.Мероприятия по организации зон культурного наследия

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения — в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

На перспективу до 2031 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов культурного наследия на территории района.

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов культурного наследия на территории муниципального образования;

3) выполнить мероприятия по установлению границ и постановке на кадастровый учет выявленных объектов культурного наследия.

# 2.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории района и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- эпидемиологического характера;

- экологические;

- природные;

- техногенные.

Факторы коммунально-бытового и жилищного характера

Для нормальной жизнедеятельности поселений района и их населения жизненно важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения населенных пунктов и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики района;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Техногенные факторы

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Опасность для жизни населения в результате аварийной ситуации на территории Холмского района характеризуется как «Низкая», так как на территории района расположено только 4 взрыво- и пожароопасных объекта с незначительным по объемам количеством пожаро- и взрывоопасных веществ. Невелик и объем таких веществ,  транспортируемых по автодорогам, пролегающим по территории района. Отсутствуют на территории района и промышленные предприятия, представляющие угрозу возникновения масштабных ЧС техногенного происхождения.

Анализ значимости, положительного и отрицательного вкладов различных факторов в риск поражения населения и нанесения прямого экономического ущерба от последствий аварий, позволил сделать следующие выводы:

- наибольшую угрозу для населения представляют возможные  аварии и чрезвычайные ситуации на взрыво- и пожароопасных объектах (Холмский  газовый участок и  АЗС), а также при транспортировке горюче-смазочных материалов и сжиженных углеводородов. Факторами, повышающими риск поражения нанесения и увеличение размеров ущерба, являются факторы, способствующие образованию «огненного шара» и ударной волны при ЧС на этих объектах.

Степень риска для населения при реализации наиболее опасного сценария развития аварии можно оценить как «низкая».

Снижение риска поражения людей и нанесения ущерба  при образовании огненного шара» и пожаре пролива достигается за счет:

а) своевременного обнаружения опасного события, идентификации причины и потенциальной опасности, выполнения необходимой последовательности в минимально возможные сроки действий по переводу технологической системы в устойчивое и безопасное состояние;

б) создания условий для эффективного рассеивания парогазовых выбросов;

в) соблюдения безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями в соответствии с требованиями действующих СНиП;

г) совершенствования  технологий производства и ввода в строй перспективных образцов оборудования и материалов;

д) установки на оборудовании, в котором хранятся и обращаются опасные вещества, запорной арматуры, выполненной по первому классу герметичности;

е) применения искронеобразующих материалов в конструкциях и элементах оборудования;

ж) антикоррозионной изоляции поверхности резервуаров заводского изготовления для предохранения от коррозии.

Защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения муниципального образования в чрезвычайных ситуациях, следует планировать и осуществлять дифференцированно по видам и степеням возможной опасности на конкретных территориях и с учетом насыщенности этих территорий объектами промышленного назначения, объектами и системами производственной и социальной инфраструктуры; наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных объектов; характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в условиях чрезвычайных  ситуаций, имеющихся зданий и сооружений и их строительных конструкций; особенностей расселения жителей; климатических и других местных условий. Мероприятия по защите людей от источников ЧС должны планироваться в объемах, гарантирующих  не превышение нормативного воздействия на них возможных поражающих факторов для расчетной чрезвычайной ситуации.

В условиях возникновения чрезвычайных ситуаций мероприятия по защите должны осуществляться в объемах, обеспечивающих не превышение допустимого нормативного воздействия на людей, реализовавшихся поражающих факторов.

Если в силу складывающихся обстоятельств установленные нормативы допустимых опасных  воздействий могут быть превышены, мероприятия по защите людей надлежит проводить по направлениям  и в масштабах, позволяющих максимально ослабить это воздействие.

Обеспечение безопасности людей в чрезвычайной ситуации, обусловленной природными стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, является общегосударственной задачей, обязательной для решения всеми муниципальными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также подсистемами, входящими в Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС) (ГОСТ Р 22.3.03-94).

Cистему защиты населения в чрезвычайных ситуациях следует формировать на основе разбивки подконтрольной территории на зоны вероятных ЧС по результатам:

- анализа вероятности возникновения на данной территории и на отдельных ее элементах чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирования характера, масштабов и времени существования вероятных чрезвычайных ситуаций;

- оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и проявления поражающих  факторов и воздействий источников чрезвычайных ситуаций;

- оценки особенностей техносферы и населения подконтрольной территории и ее элементов по показателям и характеристикам.

Защите в ЧС подлежит все население с учетом численности и особенностей, составляющих его основных категорий и групп людей на конкретных территориях: демографических (возраст, пол), по состоянию здоровья (уровень общей сопротивляемости организма действию экстремальных факторов и неблагоприятных условий жизни и быта, физическая и психическая способность к коллективным и самостоятельным защитным действиям, к пользованию средствами индивидуальной защиты) и т.д. Эти особенности подлежат учету при выборе эффективных, социально обоснованных и экономически  реальных вариантов защиты, соответствующих специфике защищаемых  контингентов, при разработке планов защиты  населения в ЧС на  подконтрольных территориях, а также при организации и проведении всесторонней подготовки к выполнению намеченного комплекса защитных мероприятий.

Безопасность населения  в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных масштабов источников природных, техногенных  чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, подавлением, сокращением времени существования, масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижением опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях, путем предъявления и реализации специальных требований к расселению людей, рациональному размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных;

- снижением опасности объектов и коммуникаций, созданием объектов с внутренне присущей безопасностью и средствами локализации и самоподавления аварий, а также путем рациональной планировки и застройки населенных пунктов, строительством специфически устойчивых, в конкретных ЧС зданий и сооружений, принятием соответствующих объемно-планировочных и конструктивных решений;

- повышением устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их  работы, могущих создать угрозу для жизни и здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов при возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций, а также осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлением жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС;

- проведение профилактической и плановой работы по выявлению дефектов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены;

- осуществление контроля за  общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнением аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации;

- проведение своевременного контроля за состоянием оборудования и запорной арматуры, их техническое обслуживание и текущий ремонт;

- проведение регулярной проверки состояния фундаментных опор под оборудованием на наличие просадок или каких-либо других дефектов;

- проведение систематического наблюдения за состоянием технологических сооружений, коррозионным состоянием металлических конструкций, осадкой фундаментов, состоянием кровли, их теплоизоляции  и остекления; своевременным проведением ремонта перечисленных элементов;

- поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

- заключение договоров с производителями на сервисное обслуживание оборудования для обеспечения квалификационного его ремонта;

- проведение сертификации качества применяемого оборудования и материалов с использованием услуг независимых организаций;

- обеспечение надлежащего хранения и ведения проектно-сметной и эксплуатационной документации и поддержание нормативных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий;

- совершенствование мероприятий по профессиональной и противоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в аварийных ситуациях;

- наличием средств защиты и укрытия в зонах потенциальной опасности.

Схемой территориального планирования Новгородской области для совершенствования системы защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Холмского муниципального района предлагается:

- создание  и развитие существующих подразделений пожарной охраны (строительство пожарных депо на 2 автомашины в д.Красный Бор и д.Тухомичи, капитальный ремонт ПЧ-34 в г.Холм).

Для защиты территории Холмского района от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- обеспечение населенных пунктов средствами проводной связи и радиосвязи;

- развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара;

- развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения;

- создание подразделений пожарной охраны;

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

# Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Природные факторы

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать ЧС на территории Холмского района являются опасные метеорологические процессы и явления такие, как шквалисто-смерчевые усиления ветра, сильный дождь, сильный туман, засуха и т.д.

В пределах зоны расположения территории Холмского района возможны сильные ветры-ураганы со скоростью до 25 м/с.

В районе опасного объекта таких опасных процессов и явлений, как землетрясение, оползни, сели, лавины, абразии, переработки берегов, карст, суффозии, просадочность пород, наводнения, эрозии, ураганы, смерчи, цунами и т.д. - не наблюдалось.

Мероприятиями по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары) являются:

- берегоукрепление опасных участков;

- инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- благоустройство овражной сети.

На территории Холмского муниципального района имеются населенные пункты и территории подверженные паводкам и подтоплению.

В этой связи Схемой территориального планирования Новгородской области предусмотрено проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых) следующих населенных пунктов, мостов и дорог, находящихся на территории Холмского муниципального района: д.Устье, Тогодь, Старое, Удобы, Борок, Калинкино, Наход,  дороги Радилово – Сопки, Холм – Морхово.

Настоящей схемой территориального планирования Холмского района предусматривается проведение работ по организация рельефа и отводу  дождевых вод с территории населенных пунктов района.

# 2.6.Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования.

1) Введение системы мониторинга реализации схемы территориального планирования района.

2) Создание и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности района.

3) создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности района.

# Приложение 1.